2. Общие сведения

2.1 Терминология

Далее по тексту будут использованы сокращения для основных терминов:

| Термин | Сокращение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Магнитная система | МС |  |
| Магнитное поле | МП | Стационарное магнитное поле, расчитанное в пренебрежении вихревыми токами в проводящих элементах конструкции магнитной системы. Возможно изменение во времени за счет движения элементов магнитной системы и/или изменения во времени заданных источников (тока в индукторе). |
| Электромагнитное поле | ЭМП | Переменное электромагнитное поле, рассчитанное с учетом вихревых токов в проводящих элементах конструкции магнитной системы и электрических зарядов на поверхности раздела сред с различной электропроводностью. |
| Шестигранник | ШГ | Геометрический элемент, используемый для описания геометрии МС. |
| Виртуальный шестигранник | Виртуальный ШГ | ШГ, который используется только для задания набора точек для расчета поля в воздухе, в том числе при расчете потокосцепления. |
| Площадки с контрольными точками | ТК-площадки | Четырехугольные площадки, на которых располагаются точки для расчета вектора МП в воздухе. |
| Область интересов | ОИ | Область пространства, в которой требуется рассчитать распределение МП. Набор точек, принадлежащих ОИ может задаваться с помощью набора виртуальных ШГ и ТК-площадок. |
| Элементарные объемы | ЭО | Элементы, на которые автоматически разбивается каждый ШГ. В каждой точке такого ЭО значение объемных источников принимается постоянным. Используется при описании распределения векторов намагниченности и плотности тока. |
| Элементарные площадки | ЭП | Элементы, на которые автоматически разбиваются грани каждого ШГ. В каждой точке такой ЭП значение поверхностных источников принимается постоянным. Используется при описании распределения электрических зарядов на поверхности проводящих элементов МС. |
| Дискретизация ШГ | - | Разбиение ШГ на ЭО, а его граней на ЭП при задании для каждого ШГ количества полос разбиения для каждого из трех направлений между вершинами ШГ. |
| Дискретизация ТК-площадки | - | Получение для ТК-площадки набора точек для расчета поля после задания количества линий разбиения по каждому из двух направлений между вершинами ТК-площадки. |
| Система координат | СК | Используется два типа СК – основная СК, задаваемая для всей МС в целом и локальная СК, задаваемая для каждого из ШГ или каждой из ТК-площадки для расчета поля). |
| Количество образов локальной симметрии | LAS | Количество образов геометрической азимутальной симметрии в локальной СК (включая исходный образ) |
| Угол локальной симметрии | YLV | Период (угол) повторения образов локальной азимутальной симметрии |
| Количество образов азимутальной симметрии | ASV | Количество образов азимутальной симметрии в основной СК (включая исходный образ). |
| Угол азимутальной симметрии | YAV | Период (угол) повторения образов азимутальной симметрии в основной СК |
| Количество образов периодической симметрии | PSV | Количество образов периодической симметрии в основной СК (включая исходный образ). |
| Шаг периодической симметрии | TXV | Период повторения образов периодической симметрии в основной СК |

Размерность задачи может задаваться как:

- Трехмерная – общий случай.

- Осесимметричная - при наличии полной угловой симметрии для геометрии и поля. При этом ось X основной СК является осью вращения. В случае осесимметричного типа задачи нельзя задавать зеркальную симметрию относительно плоскости Y=0 (ZoX) и образы локальной симметрии. При этом исходные ШГ должны быть заданы симметрично относительно плоскости ZoY.

Для каждого типа задач возможно задание движения отдельных частей МС по заданной траектории без деформации движущихся элементов.

2.3 Исходные данные

Исходные данные определяют

- конфигурацию МС

- свойства используемых магнитных материалов.

- движение элементов (траектории)

- временные изменения тока в катушках (импульсы).

2.3.1 Локальная СК и задание движения

Локальная СК задается как прямоугольная правосторонняя СК, произвольно ориентированная относительно основной СК с помощью задания смещения (x0, y0, z0) и углов поворота (ax, ay, az) относительно осей координат. Также задаются параметры начального смещения элемента на вектор (dx, dy, dz) из заданного положения.

Алгоритм преобразований положения любого объекта (TK-площадки или ШГ элемента) следующий:

- Смещение положения на вектор (dx, dy, dz).

- Поворот вокруг оси X, затем - вокруг оси Y, затем – вокруг оси Z.

- Смещение на вектор (x0,y0,z0).

По умолчанию локальная СК совпадает с основной СК.

Задание движения для ШГ состоит непосредственно в задании траекторий, описывающих изменения параметров (x0,y0,z0), (ax,ay,az) как функций времени. Это позволяет простым способом задавать перемещение каждого ШГ как твердого тела.

2.3.2 Типы симметрий

Возможно задание зеркальных симметрий для всей МС относительно координатных плоскостей YoZ и XoY в основной СК. При этом термин полная симметрия означает симметрию как геометрии МС, так и симметрию МП относительно соответствующей координатной плоскости. При задании данных рекомендуется выявление и использование всех допустимых видов симметрий.

Допустимые значения указателя полной зеркальной симметрии для плоскостей ZoY, ZoX:

- Симметрия отсутствует;

- Зеркальное отображение вектора напряженности МП с нулевой нормальной к плоскости симметрии компонентой;

- Зеркальное отображение вектора напряженности МП с нулевой касательной к плоскости симметрии компонентой.

Также возможно задание симметрии для каждого ШГ. В основной СК возможны:

- Азимутальная симметрия элемента относительно оси X означает, что данный элемент имеет образы. Каждый образ получается поворотом исходного элемента вокруг оси X на угол, кратный углу азимутальной симметрии.

- Периодическая симметрия элемента вдоль оси X означает, что данный элемент имеет образы. Каждый образ получается смещением исходного элемента вдоль оси X на величину, кратную шагу периодической симметрии.

Допускаются различные типы этих симметрий: геометрическая, полная знакопостоянная и полная знакопеременная. Предполагается, что при повороте для азимутальной симметрии и смещении для периодической симметрии вектора намагниченности в ШГ могут сохранять знак - для полной знакопостоянной симметрии или менять (чередовать) знак для полной знакопеременной симметрии. Случай, когда в процессе преобразования вектора намагниченности не удовлетворяют хотя бы одному из этих условий, относится к геометрической симметрии.

В локальной СК каждого элемента возможно задание только геометрической азимутальной симметрии вокруг локальной оси X’. Этот тип симметрии описывается количеством образов и углом поворота при локальной симметрии.

Возможно задание симметрии для каждой площадки при расчете поля в области интересов.

Также как и для ШГ, возможна геометрическая азимутальная симметрия вокруг локальной оси X’. Этот тип симметрии задается количеством образов и углом поворота локальной симметрии.

Особенности использования симметрий для ТК-площадок.

ТК-площадки для расчета поля в воздухе могут обладать симметричными образами в локальной СК.

Наличие общей зеркальной симметрии для всей МС не приводит к появлению симметричных образов площадок.

При расчете осесимметричных задач расположение площадок должно быть таким, чтобы точки для расчета поля были расположены в плоскости ZoX.

2.3.3 Описание геометрии и ее дискретизация

В программе применен способ кодировки сложной геометрии МС в виде координат вершин набора ШГ. Принято, что некоторые грани ШГ могут вырождаться в треугольник, линию или точку. Введены ограничения на допустимые формы: ШГ может быть только выпуклыми, а грань ШГ в невырожденном случае должна представлять собой трапецию. Последнее ограничение необходимо для быстрого интегрирования ядер уравнений. Кроме того, должна соблюдаться параллельность определенных ребер ШГ (см. табл. “Типы ШГ”).

Применяемая дискретизация областей производится разбиением ШГ на ЭО плоскостями, делящими противоположные ребра на пропорциональные части. Дискретизация деталей системы на ЭО представляет собой первый шаг на пути численного решения задачи. Неудачная дискретизация ведет к получению грубого приближения к искомому решению, даже если остальные этапы алгоритма выполняются с высокой точностью. Окончательный выбор дискретизации может быть произведен только с помощью расчетов с разным шагом дискретизации или по сопоставлению результатов расчета с экспериментальными данными.

Для выбора дискретизации перед решением задачи необходимы априорные сведения о характере поля в расчетной области. При формировании списка элементов геометрии следует учесть, что должна строго выполняться очередность следования элементов:

Сначала идут все элементы с неизвестными источниками, затем задаем все элементы с заданной намагниченностью, затем все элементы с заданной плотностью тока. В конце списка следуют виртуальные ШГ, являющиеся обычно частью измерительных катушек.

Геометрию элемента можно задавать различными способами в зависимости от типа ШГ.

В случае расчета осесимметричной задачи все центры ЭО должны лежать в плоскости Y’=0 (ZoX). При этом разбиение в угловом направлении не производится, т.е. число дискретов в этом направлении должно быть равно 1.

Все координаты ШГ задаются в его локальной СК. Таким образом для изменения положения и ориентации ШГ в пространстве достаточно изменить параметры его локальной СК.

Доступные типы ШГ показаны в таблице:

Типы ШГ

| Шестигранный элемент с порядком нумерации вершин в строгом соответствии с рисунком. На форму элемента накладывается ряд ограничений: Должна соблюдаться параллельность следующих пар сторон: 13 и 24, 15 и 26, 15 и 37, 15 и 48, 75 и 68. Стороны 13 и 15 не могут быть вырождены в точку. |  |
| --- | --- |
| Контур сечения сектора в плоскости XoZ (ось X - ось вращения, а ось Z - радиус) и угол раскрытия сектора. Нумерация вершин должна соответствовать рисунку. При этом должна сохраняться параллельность либо сторон сечения 14 и 23, либо сторон сечения 12 и 34. Таким образом, при наличии азимутальной симметрии относительно оси X’ будет создаваться поверхность, аппроксимирующая цилиндрическую. Данный тип задания ШГ является предпочтительным для осесимметричных задач. |  |
| Для прямой призмы достаточно задать размеры сторон Lx, Ly, Lz вдоль каждой из осей локальной СК. Все стороны должны быть невырождены. |  |
| Усеченная пирамида. Размеры пирамиды определяются шириной нижнего и верхнего оснований вдоль оси Y (параметры L3, L4), шириной нижнего и верхнего оснований вдоль оси Z (параметры L2, L5) и высотой пирамиды L1. |  |
| Неправильная пирамида. Lz1, Lz2 - размеры пирамиды вдоль оси Z локальной СК, dY - ширина основания вдоль оси Y , (XQ,YQ,ZQ)- координаты вершины. |  |

Координаты площадки задаются в локальной СК площадки. Доступные типы ТК-площадок для задания области интересов и для расчета сил / моментов показаны в таблице.

Выбор разбиения деталей МС на ЭО определяет ожидаемая неоднородность намагниченности этих деталей. Более мелкое разбиение требуется в области неоднородности намагниченности.

Дискретизация для ШГ с неизвестными источниками определяется требуемой точностью решения, но на практике не существует априорных критериев для однозначного количества дискретов (ЭО), гарантирующих заданную точность. “Малое” количество ЭО позволит быстро провести оценочный расчет при невысокой точности. “Большое” количество ЭО, напротив, даст результат достаточной точности, но приведет к большим затратам времени. Зависимость времени расчета от количества ЭО приблизительно квадратичная.

2.3.4 Описание площадок и их дискретизация

Геометрию площадки можно задавать различными способами в зависимости от ее типа.

В случае расчета осесимметричной задачи все узловые точки для расчета поля должны лежать в плоскости Y’=0 (ZoX).

Все координаты ШГ задаются в его локальной СК. Таким образом для изменения положения и ориентации площадки в пространстве достаточно изменить параметры ее локальной СК.

Доступные типы площадок показаны в таблице:

Типы площадок

| Четырехугольная площадка задает непосредственно координаты своих вершин, произвольно расположенных в пространстве |  |
| --- | --- |
| Сектор. Площадка располагается симметрично относительно плоскости Y’=0 локальной СК с вершинами 1,2 в области Y’>0, вершинами 3,4 – в области Y’<0. Параметр H задает проекцию средней линии площадки. Т.е. при наличии локальной симметрии относительно оси X’ будет создаваться поверхность, аппроксимирующая цилиндрическую. |  |
| Отрезок задается координатами двух вершин в произвольных точках пространства |  |
| Прямоугольник. В этом случае площадка лежит в плоскости X’=0 локальной СК. Параметр высота H определяет размер вдоль оси Z’, а основание L – размер вдоль оси Y’. |  |

Дискретизация задается параметрами, определяющими число точек разбиения между вершинами 41 (то же для 23) и вершинами 21 (то же для 34).

При числе узлов 1 в каком-либо направлении берется одна точка в середине интервала для этого направления.

2.3.5 Использование площадок для расчета силового взаимодействия

Для расчета сил/моментов, действующих на группу ШГ, требуется окружить указанную группу замкнутой поверхностью, заданную набором площадок для расчета поля.

При этом площадка не должна вырождаться в линию или точку и должна быть сориентирована в пространстве так, чтобы иметь положительное направление нормали.

Вырожденные в линию площадки, а также площадки используемые при расчете потокосцепления в измерительных катушках, не участвует в расчете силовых характеристик.

2.3.6 Измерительные катушки для расчета потокосцепления / ЭДС

В задаче может быть задано произвольное количество измерительных катушек.

Каждая измерительная катушка может быть образована набором ШГ и/или ТК-площадок. ШГ используются для аппроксимации объемных секций катушек, площадки – для аппроксимации плоских секций катушек.

При этом в параметрах тех ШГ, которые образуют объемную секцию измерительной катушки, указываются параметры:

- отличный от нуля порядковый номер катушки со знаком “+” или “-”, в зависимости от того, как включена секция: согласно или встречно.

- число измерительных витков, приходящихся на данный виртуальный ШГ как секцию измерительной катушки.

- индекс направления намотки:

1-намотка направлена от средней точки грани (6,8,4,2) к средней точке грани (5,7,3,1)

2-намотка направлена от средней точки грани (3,4,8,7) к средней точке грани (1,2,6,5)

3-намотка направлена от средней точки грани (7,8,6,5) к средней точке грани (3,4,2,1)

При любых других значениях индекса проводится расчет поля в центрах ШГ.

- ШГ должен иметь тип “виртуальный” и располагаться после всех ШГ любого другого типа. Предполагается, что ШГ вдоль направления намотки имеет постоянное поперечное сечение равное сечению в его средней плоскости.

В параметрах площадок, которые образуют плоскую секцию измерительной катушки, указываются параметры:

- отличный от нуля порядковый номер катушки со знаком “+” или “-”, в зависимости от того, как включена площадка: согласно или встречно.

- плотность измерительных витков на единицу толщины, приходящихся на данную площадку как секцию измерительной катушки.

- предполагается, что направление намотки совпадает с направлением от стороны 12 к стороне 43 площадки.

Для 3D-просмотра направлений намотки удобно использовать соответствующую опцию в редакторе данных.

При определении потокосцепления площадь поперечного сечения вычисляется с учетом наличия симметричных образов ШГ геометрического типа симметрии (локальная азимутальная, азимутальная геометрическая, периодическая геометрическая).

Наличие образов ШГ с полной симметрией (азимутальная знакопостоянная/знакопеременная, периодическая знакопостоянная/знакопеременная) не учитывается при расчете площади поперечного сечения катушки.

Формула для вычисления площади поперечного сечения для любого виртуального ШГ, описывающего секцию измерительной катушки с учетом симметрии:

S0=S1*LAS*ASV*PSV,

где

S1 – площадь поперечного сечения ШГ без учета симметричных образов,

LAS – число образов локальной симметрии,

ASV – число образов геометрической азимутальной симметрии данного ШГ (если данный ШГ имеет образу азимутальной симметрии знакопостоянного или знакопеременного типа, то при расчете площади используется ASV=1),

PSV – число образов геометрической периодической симметрии данного ШГ (если данный ШГ имеет образу периодической симметрии знакопостоянного или знакопеременного типа, то при расчете площади используется PSV=1),

Классический пример: двухпроводная линия с круговым сечением провода и расчет ее самоиндукции. Правильное описание: сечение провода задается локальной симметрией, а два провода линии - с помощью знакопеременной азимутальной симметрии.

Для контроля корректности использования симметрий при расчете потокосцепления в протокол PROT-DATA.TXT также выводятся площади поперечного сечения катушек.

2.3.7 Свойства материала

Магнитные свойства материалов заданы как кривые намагничивания и размагничивания в виде таблицы, в которой приведены пары чисел намагниченности и напряженности поля как узлы аппроксимации кривых. Число узлов в таблице фиксировано и равно 12.

Между узлами проводится линейная интерполяция. В исходных данных на расчет для каждого ШГ указывается имя характеристики из файла библиотеки характеристик.

Возможные модели магнитных свойств:

- Изотропный ферромагнетик, задаваемый кривой начального намагничивания для модулей векторов напряженности магнитного поля и намагниченности.

- Анизотропный ферромагнетик, задаваемый предельной кривой размагничивания для проекций векторов напряженности магнитного поля и намагниченности на ось легкого намагничивания. Поэтому требуется дополнительное задание информации о расположении в пространстве осей анизотропии с помощью задания углов поворота оси легкого намагничивания относительной осей X’, Y’, Z’. По умолчанию ось легкого намагничивания совпадает с направлением оси X.

В библиотеке магнитных характеристик каждый материал задается своей табличной зависимостью намагниченности от напряженности МП. Пользователь не может изменять параметры базовой библиотеки, но может создавать свои библиотеки и редактировать их.

2.3.8 Электропроводящие свойства материала

Электропроводящие свойства ШГ в виде значения постоянного значения электропроводности задаются при расчетах переменного во времени (гармонического или импульсного) ЭМП.

Кроме того, при этом задаются указатели расположения электрических зарядов на гранях ШГ (массив MED) в соответствии с таблицей:

Указатели расположения электрических зарядов

| Значение | Примечание |
| --- | --- |
| 0 | Электрические заряды отсутствуют |
| -1 | Текущая грань контактирует с воздухом и содержит электрические заряды |
| k>0 | Текущая грань контактирует с ШГ номером k |

Заряды в местах контакта двух ШГ будут возникать только при различных значениях электропроводности. Для каждого из двух контактирующих ШГ контакт должен осуществляться всей поверхностью одной из граней. Также при этом желательно совпадение дискретизации контактирующих граней.

Для МС с осесимметричным или плоскопараллельным полем электрические заряды отсутствуют.

2.3.9 Временные (фазовые) зависимости токов в катушках

Для задания временной зависимости тока в катушках используется набор таблиц временной зависимости амплитуды тока в катушках согласно выражению:

,

где  - вектор амплитуды заданной плотности тока катушки,  - временная зависимость, заданная таблицей.

2.4 Типы источников поля

В общем случае переменного во времени поля его источниками являются:

- Объемное распределение вектора намагниченности в ШГ с магнитными свойствами.

- Объемное распределение вектора плотности токов проводимости (вихревых токов) в ШГ с проводящими свойствами.

В некоторых элементах МС источники могут быть заданы перед расчетом – например, плотность тока в катушках и намагниченность в постоянных магнитах в пренебрежении размагничивающим фактором. При наличии зависимости плотности тока в катушках от времени отдельно задается вектор амплитуды плотности тока и, отдельно, таблица временной зависимости тока от времени.

2.5 Выходные параметры расчета

Для каждого шага по времени может проводиться расчет следующих величин:

- Значения источников ЭМП - компонент векторов намагниченности и плотности тока проводимости в центрах ЭО.

- Распределение индукции МП на произвольно расположенных в свободном пространстве плоских площадках, задающих набор сетку точек для расчета и/или в центрах виртуальных ШГ.

- Силовое взаимодействие (сила и момент) между двумя произвольными группами ферромагнитных деталей.

- Потокосцепление от любых элементов МС, созданное в измерительной катушке, которая описывается произвольным набором ШГ и/или площадок.

- Омические потери на вихревые токи в проводящих элементах.

Результаты расчетов могут быть представлены в форме текстового протокола, графиков и/или 3D-изображений.

3.1 Управление проектами и заданиями

При выборе задания для редактирования используется пункт “Выбор задания” окна Менеджера. При этом открывается одноименное диалоговое окно (рис.П2-2). При старте программы оболочки это окно открывается автоматически первым.

Общее элементы окна редактирования данных

3.2 Общие параметры

Для редактирования исходных данных используется пункт “Общие параметры” окна Менеджера. При этом становится доступной панель с общими параметрами и информационный список с указанием измерительных катушек и элементов (ШГ и/или площадок), из которых они образованы.

Элементы панели общих параметров

| Элемент | Возможные значения | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Размерность системы | Трехмерная гнометрия | В случае, когда магнитная система обладает полной азимутальной симметрией в основной СК, ее явное задание как осесимметричной позволяет несколько ускорить процесс расчета и дополнительно повысить точность расчета. В режиме “осесимметричная геометрия” при задании данных необходимо соблюдать дополнительные требования: элементы геометрии должны располагаться симметрично относительно плоскости Y=0 (ZoX), точки для расчета поля должны находиться в плоскости Y=0 (ZoX). |
|  | Осесимметричная геометрия |  |
| Зеркальная симметрия относительно плоскостей ZoY и / или ZoX | Симметрия отсутствует | В случае, когда магнитная система обладает полной зеркальной симметрией для одной или двух координатных плоскостей, ее учет позволяет существенно снизить размерность задачи и дополнительно повысить точность расчета. |
|  | Симметрия с нулевой нормальной компонентой |  |
|  | Симметрия с нулевой касательной компонентой |  |
| Полюс для расчета момента силы | Любые значения | X, Y, Z – координаты расположения полюса (мм) относительно которого производится расчет момента сил, действующего на две группы деталей. Используется в режиме расчета сил |
| Проводить расчет сил | да / нет | При отмеченной опции проводится расчет сил и момента между двумя группами деталей интегрированием согласно (2.6) по тем площадкам, которые не заданы как отрезки и не используются в расчете потокосцепления (т.е. имеют индекс измерительной катушки 0) |
| Число интервалов по времени | Любые значения | Если 0, то расчет без учета временных зависимостей в начальный момент |
| Шаг по времени | Любое значение | Значение шага по времени для учета движения и/или временных зависимостей тока в катушках. |

3.3 Площадки для расчета поля в воздухе

Задание площадок для расчета МП следует начать со вставки требуемого числа площадок. Все координаты ТК-площадки задаются в ее локальной СК. Искомые точки для расчета поля располагаются в узлах сетки, полученной разбиением сторон площадки на заданное число узлов.

Координаты площадки можно задавать различными способами в зависимости от выбранного типа площадки.

Проведем дискретизацию задачи с отмеченной опцией просмотра Дискреты и включенной опцией показа ТК-площадок. Для каждой площадки в элементах под названиями N41, N21 зададим значения отвечающих за количество точек между вершинами. При этом на 3D-картинке будет одновременно отображаться сетка разбиения.

3.4 Геометрия и свойства

Изначально для нового (пустого) задания элементы, управляющие заданием исходных данных, недоступны для редактирования. Для доступа к редактированию сначала необходимо вставить нужное количество ШГ, используемыми для аппроксимации геометрии МС. По мере необходимости, в ходе редактирования в дальнейшем можно будет добавлять новые элементы, а также удалять, дублировать, переставлять и т.д. существующие элементы, аппроксимирующие геометрию МС.

Требуется соблюдать строгую последовательность расположения ШГ в соответствии с их назначением. В списке ШГ вначале должны следовать все ШГ с неизвестными источниками, затем (при их наличии) все ШГ с заданной намагниченностью, далее (при их наличии) все ШГ с заданной плотностью тока, аппроксимирующие токовые катушки индукторов, и в конце (при их наличии) виртуальные ШГ, аппроксимирующие измерительные катушки или используемые просто для расчета поля в объемной области.

Добавьте в конец списка ШГ требуемое количество элементов для описания объемных измерительных катушек, назначив им номер катушки и установив тип элемента “Виртуальный элемент”.

В осесимметричных задачах для виртуальных элементов следует задавать отсутствие симметричных образов азимутальной симметрии, чтобы полученные точки для расчета поля были расположены в плоскости ZoX.

Наличие зеркальной симметрии для виртуальных ШГ в расчетной программе не учитывается.

3.5 Заданные источники поля

Для задания значений известных источников поля (намагниченность постоянных магнитов и плотность тока в катушках) выберем пункт “Заданные источники”

Первые 9 колонок носят информационный характер в соответствии с примечаниями в нижеследующей таблице и заполняются автоматически при обновлении данных.

Содержание информационных колонок таблицы с заданными источниками

| Элемент таблицы | Примечания |
| --- | --- |
| № эо | Порядковый номер элементарного объема |
| ШГ | Номер шестигранного элемента геометрии |
| D1 | Номер полосы разбиения между вершинами 1-2 |
| D2 | Номер полосы разбиения между вершинами 1-3 |
| D3 | Номер полосы разбиения между вершинами 1-5 |
| LAS | Номер образа локальной симметрии |
| ASV | Номер образа азимутальной симметрии |
| PSV | Номер образа периодической симметрии |

При изменении дискретизации, параметров симметрии, количества ШГ следует учитывать, что:

-При уменьшении количества ЭО для ШГ с заданными источниками избыточные значения заданных компонент отбрасываются.

-При увеличении количества ЭО для ШГ с заданными источниками недостающие значения заданных компонент заполняются нулями.

-При изменении типа ШГ "с заданной намагниченностью" или "с заданной плотность тока" на "неизвестные источники", а также при удалении ШГ соответствующие значения заданных источников будут утеряны.

-При дублировании ШГ или при копировании и последующей вставке ШГ с известными значениями источников, вставленный ШГ будет иметь нулевые значения заданных источников, которые следует отредактировать для задания нужных значений.

Приложения

П1. Исходные уравнения

Расчетные программы базируются на алгоритмах, использующих формулировку задачи анализа ЭМП в виде пространственных интегральных уравнений относительно источников поля: намагниченности внутри ферромагнитных деталей, токов проводимости в проводящих деталях и плотности электрических зарядов на поверхности проводников.

В геометрическом смысле исходная система моделируется набором ШГ с использованием для каждого из них и всей системы в целом различных видов симметрий. При этом область, заданная источниками, разбивается на достаточное количество ЭО. В пределах каждого из ЭО значения источников предполагаются постоянными.

В общем случае, при наличии объемных источников: намагниченности M и плотности тока J в ферромагнитной проводящей области V и поверхностной плотности электрических зарядов и с учетом материальных уравнений для намагниченности и токов проводимости имеем замкнутую систему интегральных уравнений

M=f(H), ;

;

;

где ,  - электропроводности конктактирующих областей. Также используются операторы, , уравнение для плотности тока записано для случая линейных электропроводящих свойств.

Для расчета силовых характеристик используется известную формула для пондеромоторной силы F и момента T относительно заданной точки r0,

где  - вектор плотности силы,  - размещенная в воздухе замкнутая поверхность, разграничивающая две группы элементов, между которыми вычисляется силовое взаимодействие.

Расчет потокосцепления проводится с использованием известного соотношения

,

где S, N – соответственно площадь поперечного сечения и число витков измерительной катушки,  - поток через текущий замкнутый контур измерительной катушки, проходящий через точку интегрирования поперечного сечения q.